罐体检测三维呈现软件说明书

本说明书详细介绍了用于三维呈现罐体壁厚检测结果的程序，以 “1 号罐检测数据汇总” 为例，对 Excel 文档的数据处理、Matlab 代码实现以及Origin 软件的设置进行全面讲解，并运用该软件对罐体检测数据进行可视化分析。

一、Excel 文档说明

（1）“1 号罐检测数据汇总 - 噪点已去除”

此文档中的测量厚度、当前高度及与进出口间距离等数据，需进行四维呈现（包含三维位置和壁厚颜色信息），为后续分析和可视化提供基础数据。

（2）“1Z_Ture”

该文档提取了 “1 号罐检测数据汇总 - 噪点已去除” 中的所有高度数值，方便在后续处理中对高度数据进行集中分析和运用。

（3）“1y0” 与 “1z0”

“1y0” 和 “1z0” 文档分别提取了 “1 号罐检测数据汇总 - 噪点已去除” 中 y1、y2、y3、y4、y5 等分表格的厚度数值，这些厚度数据是进行壁厚分析和三维呈现的关键数据来源。

二、Matlab 代码说明

Matlab 代码核心功能是从 Excel 文档中提取壁厚数据及其对应位置信息，并进行一系列处理，为 Origin 软件绘图做准备。详细步骤如下：

- 数据提取：从 Excel 文档中精准提取所需数据，为后续分析提供基础资料。

- 平面位置计算：依据特定算法，计算壁厚数据在平面上的对应位置，确定其二维坐标信息。

- 矩阵构建：将位置信息与壁厚数据进行整合，构建三维位置与壁厚的矩阵，为可视化呈现做准备。

- 圆柱体三维数据生成：通过设定参数和循环计算，生成用于构建圆柱体的三维数据，以模拟罐体形状。

- 数据填补处理：针对测量行中存在的未测量数据，采用特定策略进行填补，完善数据的完整性。

（1）提取 Excel 数据

Z_ALL = importdata('1Z_Ture.xlsx');

上述代码利用importdata函数，从名为 “1Z_Ture.xlsx” 的文件中导入数据。该数据后续将在 Matlab 脚本中作为基础数据，为后续的计算和处理提供原始素材。

（2）壁厚数据所对应的平面位置

1. 初始计算方法

r = 6; % 筒壁半径

v = 1;

for u01 = 0.5:2:8.5

u1 = u01*360/(2*3.14*r);

x1(v) = r*cos(pi/(180/u1));

y1(v) = r*sin(pi/(180/u1));

v = v + 1;

end

for u02 = 0.5:2:12.5

u2 = u02*360/(2*3.14*r);

if u2 <= 90

x2(v2) = -r*cos(pi/(180/u2));

y2(v2) = r*sin(pi/(180/u2));

else

x2(v2) = -r*cos(pi/(180/(u2 - 90)));

y2(v2) = -r*sin(pi/(180/(u2 - 90)));

end

v2 = v2 + 1;

end

前期对壁厚与罐体位置关系理解有误，采用上述方法计算平面位置。设定筒壁半径r为 6，通过两个for循环，依据假设的弧长间隔（第一点与出入口间弧长 0.5m，点间弧长 2m）计算圆心角，进而得出平面坐标(x1,y1)和(x2,y2)。同时，针对数据在出入口两侧分布的情况，对y坐标进行特殊处理，确保测量数据在平面上合理分布。

2. 更新算法

Arc_Length_Y = [458.9  422.8 457.3 464.3 457.5]/100; % 提取Excel中y的弧长

Arc_Length_Z = -1*[389.5  392.2 461.7 368.2 401.1 389.1 498.6]/100; % 提取Excel中z的弧长

Cumulative_Arc_Length_Y = cumsum(Arc_Length_Y);

Cumulative_Arc_Length_Z = cumsum(Arc_Length_Z);

for i = 1:length(Cumulative_Arc_Length_Y)

theta = Cumulative_Arc_Length_Y(i)/r;

XY_Y(1, i) = r*cos(theta);

XY_Y(2, i) = r*sin(theta);

end

为提高计算精度，采用更新算法。从 Excel 提取y和z的弧长数据，分别存储于Arc_Length_Y和Arc_Length_Z。利用cumsum函数计算累加弧长，再通过累加弧长与半径的比值得到圆心角theta，从而算出更精确的平面XY坐标XY_Y。具体细节可查看Upadate_X_Y.m文件。

（3） 建立三维位置与壁厚的矩阵

Origin_ABCD = [Data_all(:,1:3)*1000 Data_all(:,4)];

在完成数据提取和平面位置计算后，将位置信息（Data_all的前 3 列）与壁厚信息（Data_all的第 4 列）进行整合。对位置信息乘以 1000 进行缩放处理后，拼装成四维数据Origin_ABCD，该格式适配 Origin 软件绘图要求，便于后续可视化呈现。

（4）建立圆柱体的三维数据

RR = 6;

i = 1;

for u01 = 0*2:1:600*2 % 数据*2，增大数据量使Origin中圆柱体的点密集

for u02 = 1:1:3.14*200

X(i) = RR*cos(u02/100);

Y(i) = RR*sin(u02/100);

Z(i) = u01/100/2;

Cc(i) = 0;

i = i + 1;

end

end

MMM = [X' Y' Z' Cc'];

设定圆柱体半径RR为 6，通过两层嵌套for循环生成大量数据点。在循环中计算每个点的三维坐标(X,Y,Z)，并将颜色信息（厚度信息）Cc初始化为 0。最终将这些数据整理成矩阵MMM，用于在 Origin 软件中构建圆柱体的三维模型。

（5）将测量行数据中未测量的数据进行填补

MinZ0 = round(min(z0_1)*100);

MaxZ0 = round(max(z0_1)*100);

for i = 1:1:MinZ0 - 5

MIZ0(i) = i/100;

end

j = 1;

for i = MaxZ0 + 5:1:600 % 此处“减5”可能有误，应为“加5”

MIZ0(MinZ0 + j - 5) = i/100;

j = j + 1;

end

Z_NUM_1 = [max(size(MIZ0)) max(size(MIZ1)) max(size(MIZ2)) max(size(MIZ3)) max(size(MIZ4)) max(size(MIZ5)) max(size(MIZ6)) max(size(MIZ7)) max(size(MIZ8)) max(size(MIZ9)) max(size(MIZ10)) max(size(MIZ11)) ];

for i = 1:1:Z_NUM_1(1)

Data_all_1(i,:) = [X_ALL(1) Y_ALL(1) MIZ0(i)  0];

end

Origin_IJKL = Data_all_1*1000;

已知高 6m，先提取测量行高度的最小值和最大值，经缩放和取整得到MinZ0和MaxZ0。为区分测量值和未测量值，分别补全从 0 到最小高度（减 5 处理）以及从最大高度到罐顶（应加 5 处理）的数据。计算补偿数据行数Z_NUM_1后，依据Number_1.m中的XY数据进行组装，将厚度信息设为 0，最终得到Origin_IJKL数据，完成数据预处理。

三、Origin 的设置说明

（1）数据填写

- 启动 Origin 软件，在界面中找到项目管理器，定位到 “Book”。将 Matlab 生成的Origin_ABCD、Origin_EFGH和Origin_IJKL数据，按顺序复制粘贴到对应的表格行中。操作时，可通过右键快捷菜单选择 “添加新行”，方便数据录入与整理，如图1.1、1.2和图1.3所示。

图1.1

图1.2

图1.3

- 若需调整某行数据的属性，如将其设定为X、Y或Z等类型，可在表格中右键点击该行，在弹出的菜单中选择 “设置为”，并选择相应的类型，以适配绘图需求，如图1.4所示。

图1.4

（2）绘图属性设置

1.数据填写完成后，进入绘图属性设置环节。在 Origin 软件中，通过设置点组的各项属性，如符号类型（点、圆形、方形等）、形状、大小、颜色映射（依据壁厚数据映射颜色）、透明度等，优化绘图效果，使生成的三维图形能更清晰、直观地展示罐体壁厚检测结果，如图1.5所示。

2.打开 “绘图细节 - 绘图属性” 对话框，在 “绘图类型” 选项中选择 “3D 散点图 / 轨线图 / 矢量图” 等合适的类型。根据实际需求，对其他参数进行微调，完成设置后点击 “确定”，即可生成呈现罐体壁厚检测结果的三维图形，如图1.5所示。