机器人STM32及安卓软件版本更新记录

Paint2.02

此版本Stm32包含功能（2026年9月9日）：

- 竖直作业喷漆时持续1s超过5°关闭喷枪。

- 换道、竖直纠偏、错误检测。

- 电机通讯失败、电机报警，断48V电。

- 软件se、sf急停后，必须按钮复位，机器人重新上电才能恢复操作。

- APP选择无，拨SA换道，可以继续向下执行SB 摇杆等操作

- stm32单片机程序增加发送 5004  06 为1000ms。

- 停车自动关枪。

- 串口、网口同时失联15s 变为固定3m/min 只能手动控制下车

此版本App包含功能（2026年9月9日）：

1.界面下发数据，单位紧挨着数值。

2.串口和网口共同收发数据。

3.报错数据存50条，按时间删除最早的25条（遥控器时间需与北京时间一致），防止存太多app容易卡死。

4 串口网口未收到数据5s,显示通讯异常弹窗，收到数据自动关闭弹窗。

Paint2.03

此版本Stm32包含功能（2026年9月22日）：

- 修改bug：竖直作业模式下，行走开枪，立刻送摇杆，整个过程非常快，会关不了枪。

此版本App包含功能（2026年9月9日）：

1.安卓：无变动。